# APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 08.02. 2016. sēdē protokols Nr.1

INSTRUKCIJA

iepirkumam

“Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana”

identifikācijas Nr. RD DMV 2016/07

- Vispārīgā informācija

## 1.1. Pasūtītāja nosaukums:

## Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, reģ.Nr.LV 90000350215.

## 1.2. Adrese:

## Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010.

## 1.3. Tālruņa Nr.67012453;

## Faksa Nr.67012471

1.4. Kontaktpersonas:

1.4.1. Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes priekšnieka vietniece, Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas vadītāja Kristīne Namniece (tālrunis: 67105965; e-pasta adrese: kristine.namniece@riga.lv).

1.4.2. Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists - eksperts Jānis Švinskis (tālrunis: 67012965, mobilais tālrunis: 29125028; e-pasta adrese: janis.svinskis@riga.lv).

1.5. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

Iepirkuma dokumentāciju var saņemt Mājokļu un vides departamentā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 5.stāvā, 503.kabinetā pirmdienās no 8:30-18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:30-17:00 un piektdienās no 8:30-16:00.

Iepirkuma dokumentācija elektroniskā veidā ir pieejama Mājokļu un vides departamenta mājas lapā: http://mvd.riga.lv sadaļā Iepirkumi.

1.6. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD DMV 2016/07

1.7. Iepirkumu procedūras izvēle un CPV kods:

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

CPV kods – 90740000-6.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets: metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana

2.2. Pretendentiem izsniedzamā iepirkuma dokumentācija:

Instrukcija – 6 lapas;

Pielikumā

- pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija – 4 lapas;

- pielikums Nr.2 – Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma –– 1 lapa;

- pielikums Nr.3 - Curriculum vitae (CV) un pieejamības apliecinājums – 1 lapa.

2.3. Iepirkuma paredzamais apjoms:

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1).

2.4. Paredzamais līguma izpildes laiks:

6 (seši) mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža.

- Informācija par piedāvājumu

3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2016.gada 19.februāra pulksten 1000.

3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 5.stāvā, 503.kabinetā.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

3.3.1. Piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme: Piedāvājums iepirkumam “Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana” (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/07).

3.3.2. piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām:

- Pretendentu atlases dokumenti;

- Tehniskais piedāvājums.

3.3.3. visām piedāvājuma daļām jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt un ievietotām iepriekš minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt parakstītiem un sanumurētiem. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz tā norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un zīmogu apliecina Pretendents.

3.3.4. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam un jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums (pievienojot pilnvaru).

3.3.5. Sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu.

3.3.6. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents pilnīgi akceptē visus instrukcijā ietvertos nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.

    - Pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

- Iesniedzamā dokumentācija

4.1.	Pretendentu atlases dokumenti

    - Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr.2);

    - Uzņēmumu reģistra komersanta reģistrācijas Nr.__________________;

    - Ģeologa augstākās izglītības diploma kopija.

Ar nosacījumu, ka ģeologs ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados ir piedalījies vismaz trīs dažādu objektu ūdens apgādes vai monitoringa urbumu ierīkošanā vai likvidēšanā, klāt pievienojot Curriculum vitae (CV) un pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.3).

    - Speciālista sertifikāta kopija par ģeodēzisko darbu veikšanu.

Ar nosacījumu, ka speciālists ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados ir piedalījies vismaz trīs dažādu objektu ūdens apgādes vai monitoringa urbumu ierīkošanā vai likvidēšanā, klāt pievienojot Curriculum vitae (CV) un pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.3).

    - Urbšanas darba vadītājam ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados ir jābūt pieredzei vismaz trīs dažādu objektu ūdens apgādes vai monitoringa urbumu ierīkošanā vai likvidēšanā, klāt pievienojot Curriculum vitae (CV) un pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.3).

    - Darba aizsardzības speciālista izglītības apliecinošs dokuments saskaņā ar 25.02.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punktu un speciālista apliecinājums, ka piekrīt piedalīties iepirkumā “Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana” (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/07).

    - Pretendenta apliecināta Izpētes darbu veikšanas licences kopija vai Pretendenta apliecinājums, ka pirms izpētes uzsākšanas Pretendents saņems Izpētes darbu veikšanas licenci iesniedzot kopiju Pasūtītājam;

    - Pretendenta apliecināta akreditētas laboratorijas akreditācijas apliecības vai LATAK lēmuma kopija (kura tiesīga paraugu ņemšanai pielietot LVS ISO 5667-11:2011 metodi), kurā tiks veiktas analīzes un sadarbības līgums vai laboratorijas apliecinājums, ka piekrīt piedalīties iepirkumā “Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana” (identifikācijas Nr. RD DMV 2016/07).

    - Pieredzi Pretendents apliecina ar informāciju par būtiskākajiem veiktajiem ūdens apgādes vai monitoringa urbumu, kuru dziļums ir vismaz 50 m, ierīkošanas vai likvidēšanas darbiem,  ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados, norādot Pasūtītāju, veicamo darbu, izpildes vietu, laiku, apjomu naudas izteiksmē un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr.

Informācijai pievienojot vismaz trīs atsauksmes vai rekomendācijas (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajiem darbiem no tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksmes vai rekomendācijas jāiesniedz par veiktajiem darbiem objektos, kas norādīti iepriekš minētajā informācijā par pieredzi.

4.2. Pretendentu izslēgšana un izvērtēšana

4.2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta 1. un 2. apakšpunktā minētie nosacījumi.

4.2.2. Lai izvērtētu Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu , izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

4.2.3. Atkarībā no atbilstoši šīs instrukcijas 4.2.2.punkta 1.apakšpunkta "b" sadaļas veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un š Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Tehniskais / finanšu piedāvājums:

  - Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) izstrādāt tāmes paredzēto darbu veikšanai.

5.2. Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Pieteikuma / finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

- Informācijas apmaiņas nosacījumi

  - Kontaktpersonas iepirkuma laikā nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un Pretendentiem;

  - Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā. Sagatavoto papildus informāciju ievieto Pasūtītāja mājas lapā http://mvd.riga.lv sadaļā Iepirkumi.

- Informācija par darba samaksas un norēķinu kārtību

  - Maksājums par paveiko darbu tiks veikts vienu reizi mēnesī ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

  - Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

- Piegādātājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskos rēķinus apmaksai Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Piegādātāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

- Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

- Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Piegādātājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv , sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Piegādātājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

- Piegādātājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

- Ja Piegādātājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Piegādātājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Piegādātājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

  - Avanss nav paredzēts.

- Informācija par līgumu

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmito daļu, Pasūtītājs ne vēlāk kā dienā, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā mājaslapā internetā ievietos attiecīgo iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

  - Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta nosacījumus.

- Piedāvājumu pārbaudes un atlases kārtība

Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā- komisija) piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic šādā secībā:

  - Komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību piedāvājuma noformējuma prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt atzīti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu atlasi, saskaņā ar instrukcijas 4.1.punktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.

  - Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, atbilstoši instrukcijas 5.punktā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti;

  - Pretendentu piedāvājumi, kuri sagatavoti atbilstoši piedāvājuma noformēšanas, pretendentu atlases dokumentu un tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiks vērtēti saskaņā ar iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un instrukcijas 4.2.punktu.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

| Komisijas priekšsēdētājs | A.Kļaviņš |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam

“Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana”

identifikācijas Nr. RD DMV 2016/07

- Darba pamatojums

Pazemes ūdeņi ir viens no nozīmīgākajiem vides kvalitātes rādītājiem un kopš 1959.gada Rīgas pilsētā izveidots novērojuma urbumu tīkls, lai novērotu galveno ekspluatējamo ūdens horizontu stāvokli un urbumu ekspluatācijas ietekmi uz vidi.

Tā saucamajos „Padomju gados” tika iecerēts realizēt Rīgas pilsētā metro būvniecības projektu. Šī projekta realizācijai bija nepieciešams izpētīt grunts ģeoloģisko uzbūvi paredzētajās būvniecības vietās. Projekts netika realizēts, bet uz pilsētas un bezsaimnieka zemes šobrīd atrodas 82 metro hidroģeoloģiskās izpētes urbumi, kurus nepieciešams tamponēt, tā kā šie urbumi lielākoties ir sliktā stāvoklī, sabiedrībai brīvi pieejamās vietās un var būt par iemeslu gruntsūdeņu un dziļāku pazemes ūdens horizonta piesārņojuma avotu.

2001. gadā pēc Rīgas domes Vides departamenta pasūtījuma tika veikta 20 metro hidroģeoloģiskās izpētes urbumu likvidācija Rīgas pilsētā.

2004. gadā Valsts ģeoloģijas dienests, pēc Vides departamenta pasūtījuma, veica ūdensapgādes un metro izpētes urbumu tehniskā stāvokļa novērtējumu Rīgas pilsētā. Pēc speciālistu sagatavotās informācijas bija jāveic ap 82 urbumu, kuri netiek apsaimniekoti, tamponēšana. 2014.gadā pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pasūtītā pētījuma tika veikta atkārtota metro izpētes un novērojumu urbumu apsekošana, stāvokļa analīzē un nepieciešamo darbu noteikšana. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem šobrīd uz pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes atrodas kopā 25 likvidējami urbumi no kuriem 10 ir tādi, kuru tamponēšanai jāsaņem licence Valsts vides dienestā.

- Darba mērķis

Tamponēt 10 un likvidēt 15 metro izpētes un monitoringa urbumus, kas atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un  potenciāli rāda vislielāko pazemes ūdens horizontu piesārņošanas risku.

- Veicamo darbu raksturojums:

- Pirms darbu veikšanas saskaņot veicamos darbus ar Rīgas domes Īpašumu departamentu.

- Pirms tamponāžas darbu uzsākšanas, Izpildītājam jāsagatavo urbumu likvidācijas darbu programma un jāsaskaņo to ar Pasūtītāju un jāsaņem Valsts Vides dienesta licence urbumu likvidācijai.

- Pirms urbuma tamponēšanas nepieciešams veikt:

-  dziļuma mērījumu, iespēju robežās noteikt urbuma tehnisko stāvokli, kā arī
ģeoloģisko un hidroģeoloģisko griezumu;

-  urbuma attīrīšanu ar ūdeni vai māla duļķi no tajā ieplūdušās smilts, māla,
svešķermeņiem u.c.;

- urbuma atsūknēšanu, nodrošinot vismaz trīskāršu tajā esošā ūdens
 izsūknēšanu, pēc sūknēšanas noņemt ūdens paraugu ķīmiskai analīzei.

Testējot ūdens paraugu jānosaka visi komponenti, kas norādīti normatīvo aktu prasībās. Paraugu ņemšana jāveic akreditētam komersantam vai laboratorijai pielietojot LVS ISO 5667-11:2011 metodi.

- Veicot urbuma tamponēšanu, jāievēro, ka:

- filtra un apvalkcauruļu apakšējā daļa jāaizpilda ar dezinficētu smilts-grants maisījumu;

- virs filtra daļas jāizveido cementa tilts;

- urbuma stobrs (līdz aptuveni 5 m dziļumam no urbuma atveres) aizpildāms ar smagu māla šķīdumu;

- virs māla šķīduma jāievieto koka blīve un atlikusī urbuma daļa līdz zemes virsai jāaizcementē;

- ja ir saglabājies urbuma galvas aprīkojums, tad tas jādemontē, cauruļu konstrukcija jānogriež 0,5 m zem zemes virsmas;

- visi atkritumi jāsavāc un jānogādā utilizācijai.

- Pēc urbuma tamponāžas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram jāiesniedz urbuma likvidācijas-tamponāžas akts.

- Tamponējamo urbumu saraksts un veicamie darbi:

Tamponējamo urbumu saraksts

| Nr.p.k. | Urbuma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | adrese | Nr. DB „Urbumi” | dziļums, m | filtra intervāls, m | filtra diametrs, mm |
| 1. | Radio iela, pie Pilsētas kanāla | 3271 | 29 | 22-27 | 89 |
| 2. | Brīvības un Bruņinieku ielu krustojums | 3291 | 31 | 24-29 | 89 |
| 3. | Vaidavas iela 11, 61. pirmskolas izgl. iestāde | 3131 | 30 | 18,5- 21,4 | 89 |
| 4. | Raņķa Dambis | 3179 | 60 | 33,4-42,5 | 127 |
| 5. | Uzvaras bulvāris | 3238 | 48 | 42-46 | 89 |
| 6. | Uzvaras bulvāris | 3240 | 30 | 24-28 | 89 |
| 7. | Uzvaras bulvāris | 3237 | 35 | 25-33 | 127 |
| 8. | Uzvaras bulvāris | 3239 | 30 | 24-28 | 89 |
| 9. | Uzvaras bulvāris | 3243 | 48 | 42-46 | 89 |
| 10. | Nometņu iela 50 | 3182 | 80 | 53-67,5 | 108 |

Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšanas veicamie darbi

| Nr.p.k. | Veicamo darbu apraksts | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urbumu likvidācijas informācijas saņemšana valsts SIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC), licenču saņemšana Valsts vides dienestā (Rupniecības ielā 23) | gab. | 10 |
| 2. | Urbuma galvas demontāža | gab. | 10 |
| 3. | Urbumu skalošana ar gaisa kompresoru (KAESER – vai ekvivalentu) | gab. | 10 |
| 4. | Urbumu atsūknēšana ar dziļurbumu sūkni | gab. | 10 |
| 5. | Ūdens parauga noņemšana un laboratorisko analīžu veikšana (paraugos analizē ķīmiskos un fizikālķīmiskos parametrus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”) | gab. | 10 |
| 6. | Urbuma cauruļu konstrukcijas aizpildīšana ar betona un māla šķīdumu | gab. | 10 |
| 7. | Nepieciešamie materiāli: |  |  |
|  | - cements | tonnas | 5 |
|  | - tamponāžas māls | tonnas | 5 |
|  | - palīgmateriāli (metāla griešanas diski, līmlente, novadcaurules u c.) | kompl. | 1 |
| 8. | Likvidācijas – tamponēšanas akta un pārskata sagatavošana, izņemšana no LVĢMC urbumu datu bāzes | gab. | 10 |

- Likvidējamo urbumu saraksts un veicamie darbi:

Metro izpētes un monitoringa urbumu likvidācijas veicamie darbi

| Nr.p.k. | Veicamo darbu apraksts | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urbumu cauruļu konstrukcijas demontāža | gab. | 15 |
| 2. | Urbuma cauruļu konstrukcijas aizpildīšana ar betona un māla šķīdumu | gab. | 15 |
| 3. | Nepieciešamie materiāli: |  |  |
|  | - cements | tonnas | 3 |
|  | - tamponāžas māls | tonnas | 2 |
|  | - palīgmateriāli (metāla griešanas diski, līmlente, novadcaurules u c.) | kompl. | 1 |
| 4. | Likvidācijas – tamponēšanas akta un pārskata sagatavošana, izņemšana no LVĢMC urbumu datu bāzes | gab. | 15 |

| Likvidējamo urbumu saraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. pk. | Adrese | VĢNC Db "Urbumi" Nr. | Zemes īpašnieks | Ūdens horizonts | Koordinatas |  | Urb. gads | Dzi- ļums | Filtra int. |  | Diam. mm | Urbuma statuss | Rekomendācijas |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  | no | līdz |  |  |  |
|  | Kurzemes rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Anniņmuižas parks0 | 3118 | Tiesiskais valdījums tikai pašvaldībai | m,l,lg Q3 ltv b - Q4 | 500849 | 6312435 | 1959 | 8.1 | 4.5 | 7.6 | 73 | piemests | jādemontē |
| 2 | Kleistu un Rātsupītes ielu krustojumā pie meža | 3119 | Pašvaldība | lg Q3 ltv b | 501994.8 | 6315489.5 | 1959 | 6.4 | 3.4 | 6.4 | 73 | piemests | jādemontē |
|  | Vidzemes priekšpilsēta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Brīvības ielā pie VEF kultūras pils | 3324 | Pašvaldība | lg Q3 ltv b | 510110.4 | 6314432.5 | 1982 | 12.5 | 9.0 | 12.0 | 89 | iekonservēts | jādemontē |
| 4 | Brīvības ielā pie VEF kultūras pils | 3325 | Pašvaldība | lg Q3 ltv b | 510107.9 | 6314431.1 | 1982 | 12.6 | 9.0 | 12.0 | 89 | iekonservēts | jādemontē |
| 5 | Brīvības ielā pie VEF kultūras pils | 3323 | Pašvaldība | lg Q3 ltv b | 510113 | 6314434 | 1982 | 12.7 | 7.9 | 13.9 | 219 | iekonservēts | jādemontē |
| 6 | Brīvības ielā pie VEF kultūras pils | 3327 | Pašvaldība | lg Q3 ltv b | 510101 | 6314427 | 1982 | 12.8 | 7.5 | 10.5 | 108 | iekonservēts | jādemontē |
| 7 | Brīvības ielā pie VEF kultūras pils | 3328 | Pašvaldība | lg Q3 ltv b | 510092 | 6314420 | 1982 | 12.9 | 7.5 | 10.5 | 108 | iekonservēts | jādemontē |
| 8 | Brīvības ielā pie VEF kultūras pils | 3326 | Pašvaldība | lg Q3 ltv b | 510106.1 | 6314430.7 | 1982 | 12.10 | 9.0 | 12.0 | 108 | iekonservēts | jādemontē |
|  | Zemgales priekšpilsēta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zaļajā zonā pret Nomales ielu 8 | 3206 | Nav KR reģistrētas personas | m,l,lg Q3 ltv b - Q4 | 503472.5 | 6310414.1 | 1982 | 9.5 | 6.0 | 9.0 | 89 | iekonservēts | jādemontē |
| 10 | Zaļajā zonā pret Nomales ielu 8 | 3207 | Nav KR reģistrētas personas | m,l,lg Q3 ltv b - Q4 | 503471 | 6310415.3 | 1982 | 9.5 | 6.0 | 9.0 | 89 | iekonservēts | jādemontē |
| 11 | Zaļajā zonā pret Nomales ielu 8 | 3208 | Nav KR reģistrētas personas | m,l,lg Q3 ltv b - Q4 | 503469.7 | 6310416.6 | 1982 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 108 | iekonservēts | jādemontē |
| 12 | Zaļajā zonā pret Nomales ielu 8 | 3209 | Nav KR reģistrētas personas | m,l,lg Q3 ltv b - Q4 | 503465.5 | 6310420.6 | 1982 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 108 | iekonservēts | jādemontē |
| 13 | Zaļajā zonā pret Nomales ielu 8 | 3210 | Nav KR reģistrētas personas | m,l,lg Q3 ltv b - Q4 | 503459.2 | 6310424.3 | 1982 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 108 | iekonservēts | jādemontē |
| 14 | Zaļajā zonā pret Nomales ielu 9 | 3205 | Nav KR reģistrētas personas | m,i,igQ3ltv | 503474 | 6311013 | 1982 | 15.0 | 6.0 | 9.0 | 219 | iekonservēts | jādemontē |
| 15 | Talsu, Bāriņu un E. Smilģa ielas krustojumā | 3218 | Pašvaldība | a Q4 | 504597.6 | 6310348.1 | 1982 | 9.0 | 5.5 | 8.5 | 108 | piemests | jādemontē |

# Pielikums Nr.2

# PIETEIKUMA / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

iepirkumam

“Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana”

identifikācijas Nr. RD DMV 2016/07

  - IESNIEDZA:

## Pretendenta nosaukums

  - KONTAKTPERSONA:

### Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis / Fakss:

e- pasta adrese:

  - PIEDĀVĀJUMS:

3.1. mūsu piedāvājums ir:

| Nr.p.k. | Darbs | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana |  |
| 2. | Metro izpētes un monitoringa urbumu likvidācija |  |
|  | Kopā: |  |
|  | PVN 21% |  |
|  | Pavisam kopā: |  |

  - Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

  - Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

4.	INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________

Adrese:___________________________________________________

Tālrunis un fakss: ___________________________________________

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:: __________________

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.:_________________________________________

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________

Bankas konta Nr.: __________________________________________

Banka:____________________________________________________

Bankas kods:_______________________________________________

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________

| Amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| z.v. | (paraksta vieta) |  |

- Pielikums Nr.3

CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

iepirkumam

“Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana”

identifikācijas Nr. RD DMV 2016/07

- Vārds:

- Uzvārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no-līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

- Darba pieredze:

| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Periods (no-līdz) | Amats / Galvenie pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |

- Pieredze ūdens apgādes vai monitoringa urbumu ierīkošanā vai likvidēšanā:

| Darbu izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Amats (pozīcija projektā) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts (objekta nosaukums un raksturojums, līguma summa bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Apliecinu, ka piekrītu pedalīties iepirkumā “Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana” identifikācijas Nr. RD DMV 2016/07, kā <Speciālista pozīcija pasūtījuma izpildē>, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.

Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, uzvārds: |  | (datums) |
| --- | --- | --- |
|  | (paraksta vieta) |  |

Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstību iepirkuma instrukcijas prasībām.